## ГБПОУ НСО « Новосибирский автотранспортный колледж»

## РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

## по технической механике

## Часть 3 «Детали машин»

## Л.И. Алейникова

## 2018

## Рабочая тетрадь по технической механике часть 3 «Детали машин» предназначена для студентов машиностроительных и технологических специальностей среднего профессионального образования и для преподавателей среднепрофессиональных образовательных организаций.

## Методическое пособие соответствует требованиям ФГОС и ПС.

Содержание

Назначение и классификация передач. Кинематические и силовые соотношения в передачах.	5

Фрикционные передачи.	9

Общие сведения и классификация зубчатых передач. Основы теории зацепления	11

Зацепление 2-х эвольвентных зубчатых колёс. Краткие сведения о методах изготовления зубчатых колёс, их конструкциях, материалах.	14

Зацепление зубчатого колеса с рейкой. Виды разрушения зубчатых колёс.	17

Прямозубые цилиндрические передачи.	19

Косозубые цилиндрические передачи и конические передачи.	22

Передача винт-гайка	26

Червячные передачи	27

Общие сведения о редукторах	30

Ремённые передачи	31

Цепные передачи	33

Валы и оси	35

Подшипники скольжения	36

Подшипники качения	38

Муфты	40

Шпоночные и шлицевые соединения	42

Литература	44

Цели и задачи курса. Основные требования, предъявляемые к узлам и деталям. Основные критерии работоспособности деталей машин.

1 Что изучает курс «Детали машин»?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Дайте определение следующим понятиям: механизм, машина, деталь,

узлы общего назначения

______________________________________________________________________

3 К деталям или узлам относятся следующие изделия?

· вал__________________________________________________________

· муфта_______________________________________________________

· подшипник___________________________________________________

· зубчатое колесо_______________________________________________

4 На какие три класса можно разделить машины?

______________________________________________________________________

5 По характеру рабочего процесса и назначению, к какому классу можно отнести такие машины, как

· компрессор___________________________________________________

· электродвигатель______________________________________________

· пресс________________________________________________________

6 Перечислите требования, предъявляемые к машинам и деталям

______________________________________________________________

7 Чем определяется экономичность конструкции?

______________________________________________________________________

8 Дать определение работоспособности изделия

______________________________________________________________________

9 Что понимается под прочностью детали?

______________________________________________________________________

10 Что называется жёсткостью детали?

______________________________________________________________________

11 Что такое износ? Укажите пути уменьшения изнашивания трущихся деталей

______________________________________________________________________

12 Что произойдёт с деталью, если в процессе работы температура будет выше предельной?

______________________________________________________________________

13 К чему приводят вибрации при работе машин?

______________________________________________________________________

14 Когда возникают контактные напряжения?

______________________________________________________________________

15 В каких передачах (открытых или закрытых) опасны контактные напряжения и почему?

______________________________________________________________________

Назначение и классификация передач. Кинематические и силовые соотношения в передачах.

16 Зарисовать схему современных машин

17 С целью уменьшения габаритов и стоимости какими выполняются современные двигатели?

_____________________________________________________________________

18 Можно ли соединить непосредственно вал двигателя с рабочим органом машины?

______________________________________________________________________

19 Механическими передачами называются

______________________________________________________________________

20 Какие функции выполняют механические передачи?

______________________________________________________________________

21 Дайте названия представленным на рисунке 1 передачам

Рисунок 1- Механические передачи

_____________________________________________________________________________________

22 На какие группы делятся передачи в зависимости от принципа действия?

______________________________________________________________________

23 На какие группы делятся передачи в зависимости от способа соединения ведущего и ведомого звеньев?

______________________________________________________________________

24 Как классифицируется зубчатая передача, показанная на рисунке 1 а) ?

______________________________________________________________________

25 Дайте названия и запишите формулы, определяющие основные кинематические и силовые характеристики передач:

P

η

n

ω

V

Ft

M

U

26 На рисунке 2 указана кинематика цилиндрической передачи

Дайте названия следующим обозначениям

ω2

n1

V2

Рисунок 2

27 Определите передаточное число (без учёта скольжения) трехступенчатой передачи (см. рисунок 3), если D1 =50мм, D2 =250мм, D3 =350мм, D4 =70мм, D5 =200мм, D6 =100мм

D1

D1

D2

D2

D6

D6

D5

D5

D4

D4

D3

D3

Рисунок 3

28 Какое передаточное число имеют передачи, увеличивающие угловую скорость вращения и уменьшающие?

____________________________________________________________________________

29 Для чего служат мультипликаторы и редукторы?

______________________________________________________________________

30 Назовите тип зубьев у ступени D5 - D6.

______________________________________________________________________

31 На каком валу направление окружной силы совпадает с направлением вращения?

______________________________________________________________________

32 Как определяется КПД многоступенчатой передачи?

______________________________________________________________________

Фрикционные передачи.

33 Дать определение фрикционной передачи

34 Запишите условие работоспособности фрикционной передачи

______________________________________________________________________

35 Как классифицируются фрикционные передачи?

· по назначению:

______________________________________________________________________

· по взаимному расположению осей:

______________________________________________________________________

· в зависимости от условий работы:

______________________________________________________________________

Перечислите достоинства передачи

______________________________________________________________________

36 Перечислите недостатки передачи

______________________________________________________________________

37Какая максимальная мощность и максимальная окружная скорость у фрикционных передач?

______________________________________________________________________

38 Указать на рисунке 4 ведущий и ведомый катки. Назвать основные геометрические, кинематические и силовые параметры цилиндрической фрикционной передачи.

Рисунок 4

D1 и D2 - _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

а - __________________________________________________________________

n1 и n2 -_______________________________________________________________

Ft - __________________________________________________________________

Fr - __________________________________________________________________

39 Записать формулу, определяющую передаточное число с учётом скольжения

______________________________________________________________________

40 Какие требования предъявляются к материалам катков?

______________________________________________________________________

41 Какие наиболее распространённые сочетания материалов для катков используются?

______________________________________________________________________

42 Почему ведомый каток рекомендуется изготавливать из более износостойкого материала?

______________________________________________________________________43 Дайте определение вариатора.

______________________________________________________________________

44 Что является основной кинематической характеристикой вариатора?

____________________________________________________________________

45 Как называется передача, показанная на рисунке 5? Опишите её работу

Рисунок 5

Общие сведения и классификация зубчатых передач. Основы теории зацепления.

46 Дать определение зубчатой передачи
________________________________________________________________________________________________________________________________________

47 Перечислите достоинства передачи

______________________________________________________________________

48 Перечислите недостатки передачи

______________________________________________________________________

49 Как классифицируются зубчатые передачи по следующим признакам:

· по расположению осей

______________________________________________________________________

· по расположению зубьев на ободе колеса

______________________________________________________________________

· по форме профиля зуба

______________________________________________________________________

· в зависимости от взаимного расположения колёс

__________________________________________________________________

· по конструктивному оформлению

__________________________________________________________________

· по окружной скорости

______________________________________________________________________

50 Проведите полную классификацию зубчатой передачи, представленной на рисунке 6)

Рисунок 6

51 По каким кривым должны быть очерчены профили зубьев для нормальной работы передачи? (Выполните их рисунки)

______________________________________________________________________

52 Сформулируйте основную теорему зацепления зубчатых колёс

______________________________________________________________________

53 Как называется прямая О1О2 (см. рисунок 7)?

54 Что характеризует точка К (см. рисунок 7)?

55 Как называется точка П(см. рисунок 7)?

Рисунок 7

56 Меняется ли положение точки пересечения нормали NN с прямой О1О2?

______________________________________________________________________

57 Запишите формулу определения передаточного числа

____________________________________________________________________

58 Дайте определение, обозначение, величину угла зацепления.

______________________________________________________________________

59 Какой профиль зуба получил наибольшее распространение в машиностроении?

____________________________________________________________________

60 Какими линиями очерчены рабочие профили зубьев в зацеплении Новикова?

____________________________________________________________________

Зацепление 2-х эвольвентных зубчатых колёс. Краткие сведения о методах изготовления зубчатых колёс, их конструкциях, материалах.

61 Как называется меньшее колесо в зубчатой передаче? Какой индекс ставится параметрам ведущего колеса?

____________________________________________________________________

62 На рисунке 8 указаны геометрические параметры цилиндрических зубчатых колёс. Дайте им названия:

Рисунок 8

63 Дайте определение основным элементам и параметрам зацепления 2-х эвольвентных колёс:

· начальная окружность -

· делительная окружность -

· окружность вершин зубьев -

· окружность впадин зубьев -

· окружной шаг -

· окружной модуль -

64 Как определяется модуль зубьев?

____________________________________________________________________

65 Могут ли иметь разный модуль шестерня и колесо в одной паре зубчатых колёс?

___________________________________________________________________

67 Какие способы изготовления зубчатых колёс вы знаете?

______________________________________________________________________68 Какие методы нарезания зубьев существуют?

______________________________________________________________________

69 В чём заключается метод копирования? На каком рисунке он представлен?

______________________________________________________________________

Рисунок 9а

Рисунок 9б

70 Можно получить методом копирования сразу несколько зубьев?

__________________________________________________________________

71 На каком рисунке представлено нарезание зубьев методом обкатки? В чём его преимущества по сравнению с методом копирования?

______________________________________________________________________

72 В зависимости от способа получения заготовки какое зубчатое колёсо представлено на рисунке 9(а,б)?

73 В каком случае шестерню изготавливают совместно с валом? ______________________________________________________________________

74Какие материалы применяют для изготовления зубчатых колёс?

______________________________________________________________________

75 Можно ли применять для изготовления зубчатой пары разный материал, например текстолит и сталь?

______________________________________________________________________

Зацепление зубчатого колеса с рейкой. Виды разрушения зубчатых колёс.

76 Как можно представить рейку?

77 Какая линия называется средней линией рейки?

______________________________________________________________________

78 Какой профиль имеет зуб рейки?

____________________________________________________________________

79 Заполните таблицу параметров рейки, используя рисунок10

Рисунок 10

Параметры рейки

| Обозначение параметра | Название параметра | Формула для определения величины |
| --- | --- | --- |
| m |  |  |
| ha |  |  |
| hf |  |  |
| p |  |  |
| α |  |  |
| c |  |  |

80 Чем отличается исходный контур инструментальной рейки от контура основной рейки?

______________________________________________________________________

81 Где используется инструментальная рейка?

______________________________________________________________________

82 Когда появляется подрез ножки зуба режущей кромкой инструмента?

______________________________________________________________________

83 Что нужно сделать, чтобы исключить подрез?

______________________________________________________________________

84 Перечислите основные внешние признаки, характеризующие нарушение нормального работоспособного состояния зубчатой передачи.

______________________________________________________________________

85 К какому виду разрушения может привести действие на зуб переменных напряжений изгиба?

86 Какие конструктивные мероприятия можно рекомендовать для повышения сопротивления зубьев на излом?

______________________________________________________________________

87 Может ли полностью вывести из строя передачу поверхностное выкрашивание зубьев?

____________________________________________________________________

88 В каких передачах чаще возникает поверхностное выкрашивание?

____________________________________________________________________

89 Какое разрушение зубьев возможно при нагрузке, указанной на рисунке 11?

Рисунок11

90 Как проявляется заедание зубьев?

______________________________________________________________________

Прямозубые цилиндрические передачи.

91 Как располагаются оси вращения валов у цилиндрической прямозубой передачи?

____________________________________________________________________

92 Какие передаточные числа могут быть у одной пары зубчатых колёс?

____________________________________________________________________

93 Заполните таблицу геометрических параметров прямозубой цилиндрической передачи, используя рисунки 12,13.

Рисунок 12 Прямозубая цилиндрическая передача

Рисунок 13

Таблица1- Геометрические параметры прямозубой цилиндрической передачи

| Параметр | Обозначение | Расчётные формулы |
| --- | --- | --- |
| Модуль |  |  |
| Диаметр вершин зубьев |  |  |
| Делительный диаметр |  |  |
| Диаметр впадин зубьев |  |  |
| Высота зуба |  |  |
| Высота головки зуба |  |  |
| Высота ножки зуба |  |  |
| Межосевое расстояние |  |  |
| Ширина венца |  |  |
| Радиальный зазор |  |  |
| Передаточное число |  |  |

94 Рассчитать диаметр вершин зубьев ведомого колеса, если Z1 = 20; Z2 =50; m=4мм.

____________________________________________________________________

95 Рассчитать межосевое расстояние прямозубой передачи, если Z1 = 20; m=5мм; u =2.

____________________________________________________________________

96 Какие силы действуют в передаче (рисунок 13)?

______________________________________________________________________

Рисунок 13

Силы в передаче

97 Запишите формулы для определения сил в передаче.

____________________________________________________________________

98 Что определяется в проектировочном расчёте закрытых передач?

____________________________________________________________________

99 Какой параметр определяется в проектировочном расчёте на изгиб?

____________________________________________________________________

100 По каким напряжениям проводится проверочный расчёт закрытых передач?

___________________________________________________________________

Косозубые цилиндрические передачи и конические передачи.

101 Для чего служат косозубые цилиндрические передачи (см. рисунок 14)?

а	б

Рисунок 14

102 Могут ли два сопряжённых колеса иметь разные углы наклона зубьев?

___________________________________________________________________

103 Чем отличается работа прямозубой цилиндрической передачи от косозубой?

______________________________________________________________________
104 Перечислите достоинства косозубой передачи по сравнению с прямозубой.

_____________________________________________________________________

105 Отметьте основной недостаток косозубой передачи.

_____________________________________________________________________

106 Как влияет угол наклона зубьев на величину осевой силы? _____________________________________________________________________

106 Укажите пределы изменения угла наклона зубьев.

______________________________________________________________________

107 Какие модули имеет косозубая передача? Какой из них стандартизован?

____________________________________________________________________

108 Заполните таблицу с геометрическими параметрами цилиндрической косозубой передачи

Таблица 2 - Геометрические параметры косозубой цилиндрической передачи

| Параметр | Обозначение | Расчётные формулы |
| --- | --- | --- |
| Нормальный модуль |  |  |
| Торцовый модуль |  |  |
| Диаметр вершин зубьев |  |  |
| Делительный диаметр |  |  |
| Диаметр впадин зубьев |  |  |
| Шаг нормальный |  |  |
| Шаг торцовый |  |  |
| Высота зуба |  |  |
| Высота головки зуба |  |  |
| Высота ножки зуба |  |  |
| Межосевое расстояние |  |  |
| Длина зуба |  |  |
| Передаточное число |  |  |

109 Дайте названия силам, возникающим в передаче (см. рисунок 15)

Рисунок 15

110 Дайте определение конической зубчатой передачи.

______________________________________________________________________

111 Заполните таблицу с геометрическими параметрами прямозубой конической передачи (см. рисунок 16)

Рисунок 16

Таблица 3 -Геометрические параметры конической прямозубой передачи

| Параметр | Обозначение | Расчётные формулы |
| --- | --- | --- |
| Внешний делительный диаметр |  |  |
| Внешнее конусное расстояние |  |  |
| Ширина венца |  |  |
| Угол делительного конуса |  |  |
| Внешний окружной модуль |  |  |
| Средний окружной модуль |  |  |
| Средний делительный диаметр |  |  |
| Внешняя высота головки зуба |  |  |
| Внешняя высота ножки зуба |  |  |
| Внешний диаметр вершин зубьев |  |  |
| Передаточное число |  |  |

112 Как называется сила Ft в конической передаче, и как она направлена (рисунок 17) ?

____________________________________________________________________

Рисунок 17

Передача винт-гайка

113 Для чего предназначена передача винт-гайка?

____________________________________________________________________________

114 Отметьте достоинства передачи винт-гайка?

______________________________________________________________________

115 Какие недостатки имеет передача винт-гайка?

______________________________________________________________________

Рисунок 18

116 На какие типы делится передача?

______________________________________________________________________

117 Для чего служат грузовые винты?

____________________________________________________________________

118 Для чего предназначены ходовые винты?

____________________________________________________________________

119 Передачи трением качения, где используются?

______________________________________________________________________

120 Какие материалы используются для изготовления винтов, гаек?

121 Опишите определение передаточного числа передачи винт-гайка

122 Отметьте основные причины выхода из строя винтов и гаек передач.

______________________________________________________________________123 Для длинных винтов дополнительно производится расчёт________________________________________________________________

Червячные передачи

124 Дайте определение механизму - червячная передача?

____________________________________________________________________

125 Может ли быть червячное колесо ведущим звеном в передаче?

____________________________________________________________________

126 Отметьте достоинства передачи______________________________________________________________

127 Какие имеет недостатки червячная передача?

____________________________________________________________________

128 По расположению червяка как делятся передачи?

_____________________________________________________________________

129 Какие бывают червяки по форме профиля витка, по форме поверхности червяка?______________________________________________________________

______________________________________________________________________

130 Заполните таблицу с геометрическими параметрами червяка

Рисунок 19

Геометрические параметры червяка

| Параметр | Обозначение | Расчётные формулы |
| --- | --- | --- |
| Шаг червяка |  |  |
| Число заходов (витков) |  |  |
| Коэффициент диаметра червяка |  |  |
| Делительный диаметр |  |  |
| Диаметр вершин |  |  |
| Диаметр впадин |  |  |
| Высота головки витка |  |  |
| Высота ножки витка |  |  |

Рисунок 20 Червячная передача

131 Заполните таблицу с геометрическими параметрами червячного колеса

| Параметр | Обозначение | Расчётные формулы |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр |  |  |
| Диаметр вершин |  |  |
| Диаметр впадин |  |  |
| Высота головки зуба |  |  |
| Высота ножки зуба |  |  |
| Наибольший диаметр колеса |  |  |
| Ширина венца колеса |  |  |
| Межосевое расстояние |  |  |

132 Определите передаточное число червячной передачи, если Z2 =30 , Z1 =2

____________________________________________________________________

133 Определите делительный диаметр червяка, если d2=150мм, Z2=30, q=10

____________________________________________________________________

134 Перечислите материалы, из которых изготавливаются червяки и червячные колёса.

______________________________________________________________________

135 Опишите виды разрушения зубьев червячных колёс

______________________________________________________________________

136 Почему должен выполняться тепловой расчёт червячной передачи?

______________________________________________________________________

137 Поясните, за счёт чего осуществляется искусственное охлаждение червячных редукторов?

Общие сведения о редукторах

138 Какой механизм называют редуктором? Каково назначение редуктора в приводе?

______________________________________________________________________

139 Что такое мотор-редуктор и в каких случаях его применяют?

______________________________________________________________________

140 Почему цилиндрические зубчатые редукторы получили широкое применение в машиностроении?

______________________________________________________________________

141 По каким схемам выполняют цилиндрические двухступенчатые редукторы? Дайте характеристику каждой схеме.

______________________________________________________________________

142 Каковы основные параметры редуктора?

______________________________________________________________________

143 Расшифруйте условные обозначения типоразмеров редукторов:

Ц2„-125—12,5; Ц2Ш-160-10; Ц2С-200-16; КБ-160-2,8.

______________________________________________________________________

Ремённые передачи

144 К каким видам передач относятся ремённые передачи?

____________________________________________________________________

145 Зачем необходимо натяжение ремня?

____________________________________________________________________

146 Опишите достоинства передачи

______________________________________________________________________

147 Как классифицируются ремённые передачи по форме сечения ремня?

_____________________________________________________________________

148 Какие типы ремней используются для плоскоремённой передаче?

______________________________________________________________________

149 Почему в плоскоремённой передаче один шкив обязательно делается выпуклым?

______________________________________________________________________

150 Нарисуйте сечение кордшнурового и кордтканевого клинового ремня.

151 Сколько сечений имеют клиновые резино-тканевые приводные ремни?

____________________________________________________________________

152 В чём достоинства и недостатки клиноремённой передачи по сравнению с плоскоремённой?_____________________________________________________

153 Перечислите основные геометрические параметры ремённой передачи

Рисунок 21 Ременные передачи

154 Как называются силы в передаче?

F0, F1, F2 , Ft

______________________________________________________________________

Рисунок 22

Цепные передачи

155 К какому типу передач относится цепная передача?

____________________________________________________________________________

Рисунок 23

Рисунок 24 Цепные передачи

156 Из каких элементов состоит цепная передача?

______________________________________________________________________

157 Укажите основные достоинства передачи по сравнению с другими передачами ______________________________________________________________________

158 Опишите недостатки цепной передачи

____________________________________

159 Перечислите типы приводных цепей

____________________________________________________________________

160 В какой цепи роликовой или втулочной меньше силы трения и почему?

____________________________________________________________________

161 Какие цепи передают наибольшие нагрузки, работают более плавно, с меньшим шумом?

______________________________________________________________________

162 Какие цепи представлены на (рисунке 24 а,б)?

______________________________________________________________________

163 По какой формуле определяется передаточное число передачи?

_____________________________________________________________________

164 Перечислите силы, действующие в передаче.

______________________________________________________________________

165 Назовите основную причину выхода из строя цепной передачи.

______________________________________________________________________

166 Что определяется по проектировочному расчёту передачи?

____________________________________________________________________

Валы и оси

Рисунок 25

167 Дайте определение детали

вал __________________________________________________________________

168 Что называется осью? На каком рисунке изображена ось? ____________________________________________________________________

169 По геометрической форме валы делятся на

170 По конструкции валы и оси делятся на ______________________________________________________________________

171 Дайте определение элементам конструкции:

· цапфы - ________________________________________________________

· шейки -________________________________________________________

· шипы - ________________________________________________________

· посадочные поверхности _________________________________________

__________________________________________________________________

· переходные участки______________________________________________

__________________________________________________________________

172 Из каких материалов выполняются валы и оси? _________________________

____________________________________________________________________

173 Какая деформация учитывается при проектировочном расчёте валов, и какая величина определяется?________________________________________________

174 Как выполняется расчёт осей?

______________________________________________________________________

Подшипники скольжения

Рисунок 26 Подшипники скольжения

175 Для чего служат подшипники скольжения?

____________________________________________________________________

176 Достоинства подшипников скольжения

______________________________________________________________________

177 Недостатки подшипников скольжения

____________________________________________________________________

178 Перечислите конструкции подшипников скольжения

______________________________________________________________________

179 Как называется основная деталь подшипников скольжения?

____________________________________________________________________

180 Какие материалы используются для вкладышей?

____________________________________________________________________

181 Зачем нужно использовать смазку в подшипниках?

______________________________________________________________________

182 Перечислите виды смазочных материалов

______________________________________________________________________

183 Какие виды смазывания используются для подшипников скольжения?

______________________________________________________________________

Подшипники качения

184 Из каких деталей состоит подшипник качения?

Рисунок 27

185 Перечислите достоинства подшипников качения

186 Какие недостатки имеют подшипники качения?

______________________________________________________________________

187 Классификация:

· по направлению действия нагрузки-

______________________________________________________________________

· по форме тел качения__________________________________________________

· по числу рядов________________________________________________________

· по нагрузочной способности_____________________________________________

188 Какие материалы используются для изготовления подшипников?

______________________________________________________________________

189 Опишите основные типы подшипников качения:

шариковые радиальные подшипники-

а

б

в

роликовые конические подшипники-

г

д

190 Что обозначают две первые цифры справа в условном обозначении подшипника?

______________________________________________________________________

191 Что обозначают третья и четвёртая цифры в условном обозначении подшипника?

______________________________________________________________________

192 Расшифруйте марку подшипника качения:

· 311___________________________________________________________________

· 6-36209______________________________________________________________

· 6-7308_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

193 Перечислите виды разрушения подшипников качения

______________________________________________________________________

194 Какие подшипники изображены на рисунке 27?

Муфты

195 Что называется муфтой?

______________________________________________________________________

196 Какие функции выполняет муфта? ______________________________________________________________________

197 Приведите примеры нерасцепляемых муфт ______________________________________________________________________

198 Опишите устройство фланцевой муфты

199 Опишите устройство и работу муфты упругой втулочно-пальцевой

______________________________________________________________________

.

200 Для чего служат управляемые муфты?

______________________________________________________________________

201 Для чего служат самодействующие - предохранительные муфты?

______________________________________________________________________

202 По каким параметрам подбирают муфту по ГОСТу?

______________________________________________________________________

203 Какие муфты представлены на рисунках?

Рисунок 28

Шпоночные и шлицевые соединения

204 Для чего служат шпоночные и шлицевые соединения?

______________________________________________________________________

205 Отметьте достоинства и недостатки шпоночных соединений

______________________________________________________________________

206 Перечислите основные типы ненапряжённых шпоночных соединений, указанных на рисунке 29

Рисунок 29 - Шпоночные соединения

______________________________________________________________________

207 Какими шпонками осуществляются напряжённые соединения?

______________________________________________________________________

208 Какими гранями передаётся момент в призматической шпонке на рисунке 29?

______________________________________________________________________

209 Какой расчёт шпоночных соединений является основным?

______________________________________________________________________

210 Какие материалы используются для изготовления шпонок?

______________________________________________________________________

211 Какое соединение показано на рисунке 30?

Рисунок 30

212 В чём достоинства шлицевых соединений по сравнению со шпоночными?

______________________________________________________________________

213 Какие шлицевые соединения наиболее распространены?

______________________________________________________________________

Литература

1.Вереина Л.И.,Краснов М.М. «Техническая механика»,М.,            «Академия», 2017.
2. Куклин Н.Г. «Детали машин».М., «Высшая школа», 2005.

3.Мовнин М.С. и др. «Основы технической механики».М., «Высшая школа», 2011.

4.Олофинская В.П. «Детали машин».М,ФОРУМ: ИНФРА-М,2006.